# Illustrated generic gear diagrams v1.3

Джерело: Illustrated generic gear diagrams_2023 v1.3.docx

Розділ сайту: 5.1 Знаряддя лова

Примітка: Це розгорнутий структурований ПЕРЕКАЗ (own-words summary) змісту документа українською мовою, підготовлений для підготовки до іспиту CCAMLR SISO — НЕ дослівний переклад офіційного тексту. Для точних формулювань, юридично значущих визначень і повних таблиць звертайтесь до оригіналу (розділ «Бібліотека документів», пункт з відповідним джерелом).

# Призначення

Документ — офіційний ілюстрований довідник типових конфігурацій знарядь лову, що використовуються в промислах у районі дії Конвенції CCAMLR: тралів, ярусних снастей і пасток, а також пристроїв виключення морських ссавців. Використовується для звірки фактичного знаряддя судна з полями нотифікації на сайті CCAMLR (синій текст на офіційних схемах позначає поле, для якого існує відповідна специфікація на сайті суден).

# Трали

- Trawl: midwater beam — пелагічний беам-трал: жорстка розпірка (beam) утримує вхід сітки відкритим; загальна довжина сітки вказується окремо.

- Trawl: midwater otter — пелагічний отер-трал: розпірні дошки (otter boards) розводять вхід сітки в боки за рахунок гідродинамічного опору під час буксирування.

# Ярусна снасть (Longline)

- Autoline — донний ярус з одинарною обваженою головною лінією; гачки на коротких повідцях (снудах), наживлюються механічно під час постановки.

- Spanish line (іспанська снасть / подвійна лінія) — донний ярус, де до головної лінії приєднана додаткова станова лінія (backbone), з'єднана поперечними відгалуженнями.

- Trotline (тротлайн) — донний ярус, де кластери наживлених гачків прикріплені до плавучої головної лінії (утримується поверхневими буями) через троти (дропер-лінії).

Документ також описує альтернативне маркування ліній для роботи в льодових умовах та розташування радіомаяка/пристрою відстеження позиції (опціонально) і поверхневих поплавців/буїв.

# Пастки (Pot)

- Beehive configuration («вулик») — можлива альтернативна конфігурація з входом у передній панелі (замість верхньої) та підвішеною до даху приманкою-мішком (замість розміщеної на дні пастки).

- Rectangular configuration — прямокутний каркас, вхід зверху, приманка розміщується на дні пастки.

# Пристрої виключення морських ссавців (Exclusion Device)

- Mesh panel — сітчаста панель: діагональна сітчаста вставка спрямовує велику тварину (тюленя, китоподібного) до отвору виходу над основною сіткою.

- Grid — решітка: жорсткі паралельні прути пропускають рибу до кутка сітки (codend), але відхиляють велику тварину до отвору виходу.

Для кожного типу знаряддя при нотифікації зазвичай обирається один тип пристрою виключення (тюленевий, китовий або інший); Члени CCAMLR повинні вказувати деталі кожного використаного пристрою.

Примітка: Оригінальні векторні схеми в джерельному файлі технічно не вдалося конвертувати наявними інструментами рендерингу (підтверджена помилка LibreOffice на цих фігурах) — на сайті (розділ 5.1) для кожного типу знаряддя додано власні спрощені схематичні ілюстрації, що передають принцип роботи, але не є технічним кресленням. Для оригінальних креслень відкрийте файл-джерело безпосередньо в Microsoft Word.